关于中横线龙山段交通拥堵治理的建议

领衔代表：虞展东

附议代表：

一、背景

中横线公路（以下简称中横线）是慈溪市境内的骨干公路，东起龙山镇329国道接口，西至慈溪和余姚市交界处，全长49.19公里，双向六车道，自2006年建成通车后为慈溪东西向车流量最大的交通动脉。中横线是宁波市国省道干线公路的重要组成部分，也是龙山镇连接宁波前湾新区、余慈主城区重要的东西向交通主干线。

目前，中横线由于沿线车流量大、重型车辆通行占比高、红绿灯道口多等多方原因，路面拥堵较为严重。而中横线（龙山段）为整条道路东端起点，且毗邻慈东开发区，经常性处于交通负载，以下原因不容忽视：1、重型车与客车混行极易发生交通事故；2、红绿灯道口标线划分不合理，转向车道占整车道比例过重，侵占部分直行车辆通行资源。3、高峰时期车流严重超载，重型车起步较慢，形成“幽灵堵车”现象，道路整体通行效率低下。治理中横线（龙山段）交通拥堵问题刻不容缓。

二、建议

1、区分不同类型车辆所行使车道，实施道路“车道级”管理。

规定左侧车道为小型客车行使车道，中间车道为过渡混合车道，右侧车道为中大型车车道，利用电子监控设备进行拍摄，对长期占用左侧车道的重型车辆进行抓拍，通过短信警告的方式敦促大型车司机行使对应车道，保证道路通行效率的同时减少交通事故率。

2.匹配闲置资源，根据流量精准划分车道。

即根据不同红路灯路口节点的车流情况重新细分车道，将部分单转向车道设置直行转向混合车道；同时充分盘活闲置资源，将红路灯口的道路中央绿化带改造成为转向车道，从而增加直行车道数量，最大程度增加单位时间内道路通行承载量，疏解车流。

3.合力做好车辆引流，分担道路通行压力。

组织交警力量在上下班高峰期做好中横线道口通行指挥及流量引导工作，重点引导开发区中大型货运车辆绕行慈掌路掌起互通与即将开通的杭甬高速（滨海开发区互通、龙山互通）；同时在道路两侧放置流量提示电子屏，针对往来车辆做好车流高峰预警，并根据预警情况重新匹配路口红绿灯时间，尽可能为直行车辆提供“绿波通行”条件。

4.积极谋划“中横线快速路”三期工程，助力龙山与余慈地区、宁波主城区深度融合发展。

目前，中横线快速路二期工程取得突破性进展，谋划“中横线快速路三期工程（龙山段）”的相关工作已迫在眉睫，亦为解决中横线（龙山段）拥堵问题的关键一招。镇有关方面应积极与慈溪市、宁波市两级政府交通、发改局（委）等相关职部门积极沟通、深入接洽，明确三期工程建设时间节点，总体投入等关键信息，为龙山承担加强宁北（余慈）副城区与宁波主城区沟通的“桥头堡”角色打牢基础。

可以说，纾解中横线（龙山段）交通拥堵不仅能够显著增强滨海经济开发区货运集散能力，为发区长远发展提供有力的交通支撑，更能为龙山镇打造慈溪东部副城综合大型交通枢纽定下总体基调，意义深远。