类别标记：B

慈溪市公安局文件

慈公建〔2019〕11号　　　　 　签发人：黄伟国

对市十七届人大三次会议第121号建议的答复

应建飞代表：

您在市人大十七届三次会议上提出的“关于在无红绿灯路口增设行人通行信号灯的建议”收悉，非常感谢您对公安工作的关心和支持。现就您提出的建议答复如下：

在城市道路平面交叉的通行环境中，机动车与行人的通行权不可避免的存在一定冲突，《中华人民共和国道路交通安全法》中规定，行人在通过道路时具有优先通行权，车辆应当停车避让合法通行的行人。实际生活中，由于行车视线受限、光照环境不足、机动车驾驶员驾驶习惯不良、遵章守法意识不强等各种原因，人行横道上行人过街通行仍存在不同程度的困难，仍有不少机动车遇行人横过人行横道时不停车甚至不减速避让，这种行为不仅存在严重交通安全风险，也使得行人过街体验极差，严重影响了我市的城市文明形象。

近年来，我局交警大队结合我市人行横道交通安全管理现状，采取了多项措施深入开展人行横道行人过街安全与秩序管理工作。通过各类媒体加大人行横道前礼让行人的宣传力度，营造良好的社会氛围，并积极应用了自动抓拍、智能斑马线等多项科技创新设施，提高人行横道过街安全水平，取得了一定效果。

在城市道路中，不论交叉口还是路段交通信号灯的设置都需要综合考虑道路、交通安全、交通流量等多项因素。今年以来，我局交警大队对城区内多处路段人行横道进行了调查与分析，并联系设计单位对路段信号灯设置进行了工程实施方案的可行性研究。经分析，路段式信号灯，特别是使用按钮的行人请求式信号灯的使用需要慎重考虑，主要有以下几点原因：

（一）使用交通信号灯控制的点位，无论是交叉口或是路段，相比在让行规则控制的情况下，降低了对可穿插空当的利用率，通常会带来该点位整体通行效率的下降，增加行车延误。

（二）路段信号灯设置时，考虑到行人速度与机动车速度差距、人行横道长度、以及机动车反应与制动时间等多方面原因，应当分别对行人与机动车的绿灯通行时间设置最大和最小的阈值。在行人流量大、持续性强的路段，基本不适用行人请求控制，在该条件下持续触发请求基本接近固定控制，行人请求式相对高效的特点基本无从体现。

（三）根据国家有关标准，人行横道超过16米应设置二次过街安全岛，并配合设置人行横道信号灯，当前我市城区道路路段人行横道基础设施仍由不少欠缺，而对于没有设置过街安全岛的长人行横道，每一次行人绿灯放行，都需要充足的过街基本时间（通常按照1s/m设置）。这样路口会长期处在高延误的状态并较难进行改善。

（四）在实施条件方面，由于过去道路建设时基本没有考虑到预埋信号灯线路的管道，需要对人行横道甚至机动车道进行管道牵引或管道开挖的施工，信号灯杆件位置也较难定位，存在不小的施工难度。

下步，我们将结合您的建议，进一步加强对路段人行横道进行了调查与分析，对行人过街需求大的点位进行排摸，对路段信号灯设置进行可行性分析，尽快在具备条件的点位试点安装行人过街路段信号灯，再根据试点应用效果，逐步在我市进行推广。

（单位盖章）

2019年05月14日

（联 系 人：吴万里　　联系电话：13968251170）

抄　　送：市人大代表工委，市政府办公室，庵东镇人大主席团。