关于提升东横河人民闸下游段防洪能力的建议

领衔代表：谢裕春

附议代表：

一、横河镇防洪排涝现状和人民闸下游防洪隐患及问题

东横河位于慈溪市南部，西起余姚界、东至洋浦，全长22.8公里，沿线涉及横河镇、桥头镇、匡堰镇和观海卫镇，东西横跨半个慈溪，是我市南部区域的主要骨干河道，承担着沿线乡镇洪涝水排出的重任。

横河地理位置、地形地势。横河镇除城镇外地势普遍在3.0m以下，北侧慈溪中心城区，南侧山区丘陵，西侧余姚中心城区，东侧地势较高，从而形成四周高，中间低的地势格局。洪水期间，洪水均汇入东横河。

受地形条件限制，横河防洪排涝十分困难。向北排，因长期以来围垦造地，加大了横河北排困难，最快速的排水通道——新城河-四灶浦-杭州湾排涝距离也达近30km，新城河城区段“最后一公里”还存在掐脖子现象。另受北排高潮位影响，海闸放水时间有限。向西排，经余姚-姚江-东海，则路径更长。蜀山大闸与余姚城区封闭挡水板（高程4.13米，横河堤防最高高程3.90米），西排受余姚高水位压力，台风期间会发生洪水从余姚向慈溪石堰方向倒灌现象。

横河镇水利设施老化，原来建设标准远远无法应对极端天气常态化挑战。横河镇有53座闸，42座排涝泵站，排涝泵64台，排涝正常流量48.83个流量。水闸2000年以来建造数为22座，其余闸建于上世纪八九十年代，其中马山闸1962年建造。

东横河人民闸下游的圩坵是横河水利设施最大隐患也是迫切需要解决的问题。东横河人民闸下游的圩坵全长9.2公里，土质圩坵坝体单薄，顶宽不足2.0米，土质圩坵沉降严重，干砌石老挡墙存在坍塌隐患。本次“烟花”台风中，部分圩坵土质松散，东横河陈山段最高水位3.5m，有漫顶、决堤可能。高水位沿线检查“管涌”较多，抢险8处，大大小小共发现有79处左右。尽管“烟花”台风应急抢险项目解决了发现的79处管涌，也全线恢复到高程3.90米，修复部分坍塌的河岸挡墙，但圩坵依旧没有加宽加，没有发现的管涌依旧存在，沿河石坎挡墙绝大多数还是30年前的干砌石挡墙，存在随时滑坡坍塌的可能。近年来，原人民闸下游向余姚排水通道，受蜀山大闸与余姚城区高标准防洪限制，横河下游圩坵将会越来越多的长时间受到洪水高水位压力，不及时加紧除险加固、提高建设标准极有可能会发生决口安全事故，解决东横河下游圩坵问题已迫在眉睫。

二、提升横河镇东横河下游防洪能力的建议

加快、加紧、高标准综合治理东横河（横河人民闸下游）。东横河人民闸下游段，洪涝期主要是西排为主，而余姚河道建设标准远远高于横河河道现状，与东横河段堤顶高程4.12m，城区堤防设计标准30年一遇，横河还只有10年一遇的标准，而西排必须经余姚外排。东横河要经得起暂时性高水位蓄洪，建设标准不得低于下游的标准。按东横河规划要求拓宽河道至60米（现平均40米），重新砌筑高标准河道堤防，堤顶高程不低于4.12米，顶宽不少于4米。整合提升沿线排涝泵闸设施，同时改造升级沿线电力设施（现只有5台变压器提升到位），改造水利电力设施刻不容缓。疏通河网，打通卡口，改善岸坡水环境建设。新建东横河提防不但要担负起防洪排涝的作用，同时提升沿线居民生活品质，建设亲水平台，河岸绿化亮化，健身绿道等休闲场所。